Informatie Caninsulin® Vetpen

MSD (van de Caninsulin) heeft een speciale toedieningspen voor Caninsulin (VetPen) op de markt gebracht.

Daarvoor is een (engelstalige) 15 minuten durende instructiefilm te vinden via de volgende link:

http://www.caninsulin.com/vetpen/using-vetpen.asp

Door te googlen via: ‘Caninsulin vetpen youtube’ kun je ook een nederlandstalige versie vinden!

Daarbij een aantal opmerkingen:
- de doseringen (mn in de lage) regionen kunnen tussen de gewone spuitjes (rode dop) en VetPen afwijken, dat betekent dat dieren goed ingesteld op de spuitjes beter niet omgezet kunnen worden, maar vice versa: dieren ingesteld met de pen, hier ook igv opname mee behandeld moeten worden

Verder belangrijk voor het gebruik:
- de voorraad patronen moet rechtop en in koelkast bewaard, maar de pen moet niet in de koelkast bewaard: deze raakt dan door condensatie beschadigd. 
Dit betekent: geplaatste patroon (na aanbreken 4 weken houdbaar) kan dan (in de pen) buiten de koelkast en liggend bewaard worden.
- De ontspanner moet ingedrukt gehouden worden, tot de markering helemaal terug is tot de startstreep, anders is de insuline niet volledig geïnjecteerd!!!! 
- daarna nog 5 seconden onder de huid houden
- doseringsknopje NOOIT tegen de richting terug draaien!
- als je naspuit (bijv omdat patroon halverwege leeg was, en dus niet volledige dosering is gegeven): altijd in totaal MINDER geven,  omdat er bij 2 maal injecteren sprake is van een (in totaal) groter opname oppervlakte.

Ten overvloede: 
- MSD adviseert voor elke injectie een nieuwe naald te gebruiken.
- spuitabcessen tussen de schouderbladen leidt vaak tot een dodelijke drama.
Spuit liever op een plek waar een mogelijk abces met een drain kan worden benaderd. 
- het aaien over de spuitplek zoals in de video is af te raden