Cytologie

Het maken van een uitstrijkje

- Gebruik bij voorkeur EDTA , het liefst met de juiste hoeveelheid bloed. Te hoge EDTA concentraties

doet de cellen schrompelen, te weinig veroorzaakt stolling. Andere anticoagulantia kunnen een

ongunstige invloed hebben op de celmorfologie.

- Maak het bloeduitstrijkje binnen 4 uur na afname

- Breng een druppel aan circa 2-3 mm in diameter

Gebruik een 2de objectglaasje voor het uitstrijken, plaats deze onder een hoek van 30 -45 graden

Haal het 2de objectglaasje terug totdat het bloed zich verdeelt over de rand. Het tweede

objectglaasje niet te ver terughalen, want anders wordt het uitstrijkje te dik.

Strijk het bloed uit in een vloeiende beweging.  Het bloed wordt dus achter het  opstaande glaasje

meegetrokken, de cellen mogen niet tussen  beide glaasjes vermalen worden.  Een goed uitstrijkje

heeft de vorm van een vlam. Het mag niet te dik en onregelmatig zijn.

Indien de uitstrijkhoek en de hoeveelheid bloed juist zijn zal het uitstrijkje spontaan eindigen op

ongeveer de helft tot 2/3 deel van het voorwerpglaasje.

De dikte van het uitstrijkje  wordt dus bepaald door de hoeveelheid bloed (grootte van de druppel)

en door de hoek tussen beide voorwerpglaasjes. Bij een grote hoek, krijg je een dik preparaat, bij

een kleine hoek een dun preparaat.  Je kan hiervan gebruik maken wanneer het bloed erg dun is (bij

anemie) of juist erg dik bij ernstige dehydratie.

- Het preparaat moet minimaal 15 minuten drogen aan de lucht zodat de cellen goed gefixeerd op

het glas worden. Voor een snellere procedure mag het preparaat geföhnd worden, houd wel

minimaal 25 cm afstand.

Kleuring van het uitstrijkje:

We maken gebruik van een snelkleuring van hemacolor. Deze bestaat uit 3 kant en klare oplossingen, een fixeeroplossing en een rode en een blauwe kleur oplossing.

1. Uitstrijk aan de lucht laten drogen. Als het preparaat goed droog is, volgende reeks doorlopen:

2. Fixeeroplossing: preparaat 7 maal indopen, elke indoping duurt ongeveer 1 seconde

3. Rode kleuroplossing: preparaat 9 maal indopen, elke indoping duurt ongeveer 1 seconde

4. Blauwe kleuroplossing: preparaat 7 maal indopen, elke indoping  ongeveer 1 seconde

5. Spoel voorzichtig af met( gedestilleerd) water en laat  uitdruppelen op filtreerpapier.

6. Het preparaat moet goed drogen; aan de lucht of met föhn (niet drogen met filtreerpapier)

Artefarcten

-niet de juiste concentratie  EDTA of een andere anticoagulantia gebruikt

- niet goed uitstrijken van het  bloed: bij een te dikke film droogt het preparaat te langzaam, het plasma wordt dan hypertoon tov de cellen. De cellen zullen dan gaan schrompelen (doornappelvorm). Bij onregelmatig uitstrijkje  zullen de witte bloedcellen ook onregelmatig verdeeld zijn.  Je krijgt ook een verstoord verdelingspatroon als het preparaat te dun is of wanneer de bloedfilm niet in een korte brede staart eindigt, maar in talrijke tongetjes uitloopt. Je krijgt dan samen klontering van witte bloedcellen.

Beoordeling

Diafragma open, condensor in de hoogste stand. Zoek een gebied op waar de cellen los van elkaar liggen (in de monolaag dus). Alleen hier kan de morfologie van de cellen goed beoordeeld worden.

10X vergroting:

- De cellen zijn verdeeld in 3 zones. In de monolaag, liggen de erythrocyten  dicht bij elkaar maar wel los van elkaar. In deze laag is ook duidelijk de centrale opheldering te zien bij honden. Bij katten is er vaak geen opheldering te zien. In de vlag zijn de rode bloedcellen wat misvormd en de centrale opheldering verdwijnt hierdoor.

- Is er agglutinatie in de body van het preparaat en is er rouleaux vorming  in de monolaag,

Zijn er samengeklonterde trombocyten in de vlag?  Dit laatste maakt de trombocyten telling onbetrouwbaar.

20x vergroting:

- Schat het aantal nucleated cells in de monolaag.

Tel het aantal nucleated cells per gezichtsveld  en vermenigvuldig met 500.

Dit geeft het aantal cellen met een kern aan /ul.  Referentie: hond = 6-14 Giga/l  ( 6000-14.000 cellen per ul). Kat= 6-16 Giga/L (6000-16.000 cellen per ul).

Zo kan je inschatten of er sprake is van leucopenie of leucocytose.

Bij een sterk regeneratieve anemie zijn er ook veel normoblasten.  Deze rode bloedcellen met kern kunnen dan meegeteld worden met de leucocyten.

- Differenteer de leucocyten: zijn het vooral staaf of segmentvormige neutrofielen?

Ontstekingsbloedbeeld: meer  staafkernige  dan segmentkernige gepaard gaande met                    leucocytose of leucopenie.  Bij een linksverschuiving toename van jonge vorm van de leucocyten: staafkernigen. Bij een regeneratief beeld is er sprake van leucocytose.

Zijn er toxische neutrofielen? Dit zijn neutrofiele  cellen waarbij het cytoplasma meer basofiel is en met vacuoles in het cytoplasma. Het chromatine is veel fijner, het is minder samengeklonterd. De cellen zijn ook groter.  Deze veranderingen komen door de versnelde productie in het beenmerg en kunnen een aanwijzing voor sepsis.

100x vergroting:

- Schat aantal trombocyten in de monolaag: tel aantal trombo’s in een aantal velden.

11-25 bloedplaatjes per olie-immersieveld is normaal (150000-500000/μl). Eén trombocyt in een 100x gezichtsveld correspondeert met 15.000-20.000 trombocyten/ul .

Bij de hond: 150-400 Giga/l, bij de kat: 300-800 Giga/l. Er moet minimaal 8-10 trombocyten per veld gezien worden.  Minder dan 3-4 thrombocyten per olie-immersieveld is een indicatie voor klinisch significante thrombocytopenie . Bloedingen ontstaan bij waarden minder dan 40000/ μl .Bij ITP vaak veel minder dan 20000/ μl aanwezig (vaak ca. 1000/ μl) .

Bekijk wel altijd ook de randen van het preparaat, omdat zich daar aggregaten van bloedplaatjes kunnen bevinden. Indien er samenklontering is van trombocyten zal het aantal verlaagd zijn.  Trombocyten zijn kleine cellen, kleiner dan erythrocyten, maar als ze gaan samenklonteren, dan zijn ze  groter dan een rode bloedcel

- Bestudeer de erythrocyten (in de monolaag) goed op afwijkingen aan de kleur, vorm of grootte:

Bij gezonde dieren zijn de erythrocyten in het uitstrijkje allemaal van ongeveer dezelfde grootte (normocytose). Hieronder worden een aantal afwijkingen aan de erythrocyten beschreven.

Microcytose (kleinere erythrocyten) : de erythrocyten delen zich vaker  omdat het proces van hemoglobine synthese  veel tijd in beslag neemt. Is te zien bij ijzer tekort, vaak valt hypochromasie eerder op.

Macrocytose: (grotere erythrocyten) is te zien bij regeneratieve anemie

Anisocytose: Gemengde populatie, kleine sferocyten, grote onvolwassen cellen  en normale RBCs. Is een aanwijzing voor regeneratieve anemie

Hypochromasie:  Prominente centrale opheldering, dunne perifere ring met gekleurd cytoplasma. Oorzaak is ijzer tekort, dit gaat samen met microcytose van de rode bloedcellen.

Poikilocytose:  misvormde cellen, zoals bij artifacten

Sferocyten:  Donker gekleurde,  kleine (minder dan 2/3 van de normale diameter), geen centrale opheldering. Sferocyten alleen goed zichtbaar bij dieren die normaal gesproken een centrale opheldering hebben (honden), bij katten dus niet. Sferocyten is een teken van auto-imuune hemolytische anemie.

Polychromasie:  Immature erythrocyten die groter zijn en meer basofiel dan mature cellen. Omdat ze nog RNA bevatten kleurt dit blauw/grijs met de hemacolor. Het aantal polychromatophilic cellen komt overeen met het aantal reticulocyten.   Ongeveer 1.0% van de circulerende pool bevat polychromasie, hogere getallen is suggestief voor verhoogde erythropoese.  Indien er bij 100x vergroting meer dan 1 polychromatophilic cel voorkomt, is dit zeer suggestief voor verhoogde erythropoiesis.

Reticulocyten: Met de vitaalkleuring  met briljant cresyl blauw (BCB),  worden reticulocyten zichtbaar gemaakt. Dit zijn jonge erythrocyten die nog een restant RNA bevatten. Onder normale omstandigheden is het aantal reticulocyten <2%. Na bloedverlies of hemolyse neemt het aantal reticulocyten na ongeveer 4 dagen toe.  Een druppel BCB wordt op een voorwerpglaasje uitgestreken. Na 30 seconde is dit opgedroogd en wordt er een hele kleine druppel bloed op het glaasje gebracht, dit wordt afgedekt met een afdekglaasje en even aangedrukt.  Onder olie-immersie wordt dan het aantal reticulocyten per 1000 erythrocyten geteld.

Normoblasten: dit is een voorstadium van de erythrocyt, welke nog kernhoudend is en die onder normale omstandigheden niet in perifere bloed voortkomt.  Het is een teken van sterk regeneratieve anemie.  Bij bepaalde afwijkingen zoals FelV kan het nRBCs drastisch verhoogd zijn alsmede bij acute lood vergiftiging

Autoagglutinatie:  Dit is macroscopisch al zichtbaar op het glaasje en anders microscopisch. De erythrocyten vormen verbindingen onderling doordat de cel bedekt is met anti-lichamen. Auto-agglutinatie is een aanwijzing voor auto imune hemolytische anemie. Er moet onderscheid gemaakt worden met rouleaux vorming waarbij de cellen als muntjes opeengestapeld liggen.  Rouleaux vorming is in principe normaal. Bij verhoging van plasmaeiwitten (bij ontstekingen) valt de negatieve lading van de erythrocyten weg en zullen ze meer stapelen.

Plaats een druppel NACL op een glaasje en voeg daar een druppel bloed bij. Rouleaux vorming zal verdwijnen, ware auto agglutinatie zal blijven bestaan.

Heinz-body:  Dit zijn kleine, ronde soms hoekige insluitlichaampjes aan de rand van de erythrocyt.  Ze bestaan uit gedenatureerd RNA  (door oxidatieve schade). De centrale opheldering verplaatst zich van centraal naar lateraal. De cellen zijn hierdoor meer kwetsbaar.  Met de snelkleuring zijn nauwelijks te herkennen. Met de briljant crystal blauw kleuring zijn ze wel goed te herkennen. Bij de kat wordt het bij diabetes mellitus, hyperthyroidism, lymfoom gezien. Bij hond en kat wordt het  bij paracetemol, uien,knoflook en  proleen glycerol intoxicatie gezien en bij medicatie met oa propofol en vitamine K. Bij een laag fosfaat gehalte  al bij minder dan 2.5 mg/dl  kan er ook Heinz-body anemie optreden.  Bij de kat kan onder fysiologische omstandigheden, 5-10% van de erythrocuten Heinz-bodies bevatten!

Schizocytes:  kleine fragmenten,  driehoekig, met tentakels. Schizocyten is een teken van hemolyse door fysische schade. Bij  Intraveneuze katheters, vasculitis, haemangiosarcoom, acuut nierfalen,  heat stroke kan dit optreden.

Indicaties voor cytologie

- Bij een patient met haemorrhagische diathese. Als de stollingstijden binnen de referentie ligt, is het zeker de moeite om te controleren op trombocytopenie.  Bij een trombocytopathie zijn het aantal trombocyten niet aangetast.

- Bij een patient die verdacht wordt van een ontsteking/sepsis. Er kan gekeken worden of er sprake is van leucopenie of leucocytose en welk stadia van de neutrofielen overheersen.

- Bij een patient met een laag haematocriet:

Bij acuut bloedverlies zal er aan het bloedbeeld niets veranderen. Pas na 4 dagen zal het bloedbeeld regeneratief worden.

Bij chronisch bloedverlies zal er een ijzergebrek anemie zich manifesteren.

Bij hemolyse kan er agglutinatie en sferocyten optreden, na een aantal dagen zal er ook anicocytose, macrocytose en hypochromasie (regeneratief beeld) ontstaan.

Polychromatophile cellen. Rechts hypochrome cellen.

Sferocyten

Schistocyten

Heinz  bodies.                                                                                           Basofiele stippeling bij bij sterk regeneratieve anemie

Rouleaux niet te verwarren met agglutinatie (rechts)

Samenklontering van trombocyten

- Toxische neutrofiel: Het chromatin van de kern is wat fijner is wat minder geklonterd

- Toxische neutrofiel: Het cytoplasma is basofiel en met vacuoles, vergelijk met de monocyt (pijl).